# LEISTUNGSVERZEICHNIS

## Pos.	                    Leistungsbeschreibung	                    Einh.-Preis	        Gesamtbetrag		                  in €	                    in €

- Einzelbatterie-Sicherheitsleuchte ALU ECKIG

Einzelbatterie-Sicherheitsleuchte der ASE GmbH in architektonisch ansprechendem pulverbeschichtetem Aluminiumprofilgehäuse ohne sichtbare Schrauben mit längsprimatischer Scheibe zur Ausleuchtung von Rettungswegen oder Flächen. Quadratische Form mit 1-2 Hochleistungs-LED`s mit speziellen Richtungslinsen zur optimierten Ausleuchtung mit einer minimierten Anzahl von Brennstellen.

Technische Ausführung entsprechend DIN EN 60598.2.22 und DIN EN 1838, vollelektronisches Betriebsgerät, stromkonstant für weiße LED und Doppelklemmen zum Anschluss der Durchgangsverdrahtung mit Adern bis 2,5mm².LED, Anschlussklemmen für Durchgangsverdrahtung mit Adern bis 2,5mm².

O Mikroprozessorgesteuerte Elektronik selbstüberwachend (-Sü) mit Diagnose - und Steuerprogrammen für Ladung, Wechselrichter und Batterie. Frei wählbare Dauer - oder Bereitschaftsschaltung, Leuchtmittelüberwachung, NiMH/NiCd - Hochtemperatur - Akku, Anzeige der Ergebnisse über Multifunktions - LED an der Leuchte.

O Busüberwachte Elektronik basierend auf der DALI-Technologie (-DAL) mit Diagnose - und Steuerprogrammen für Ladung, Wechselrichter und Batterie zum Anschluss an Überwachungszentrale DAL VISU.

Frei wählbare Dauer - oder Bereitschaftsschaltung und freie Fernschaltbarkeit  jeder Leuchte am Steuerteil.

NiMH/NiCd - Hochtemperatur - Akku, Anzeige der Ergebnisse über Multifunktions - LED an der Leuchte.

- Maße Gehäuse 			L = 147mm B = 147mm H = 70mm

- Montageart			Deckenmontage

- Batterietyp 3h – 8h			NiMH, 4,8V/2Ah – 7,2V/2Ah

- Autonomiezeit			3h/8h

- Überwachung			Selbstüberwacht, Busüberwacht

- Leuchtmittel			PowerLED 1x3W mit Flächenlinse

- Schutzklasse/ -art			I / IP 32, IP 54

- Farbe  				weiß

Fabrikat :		ASE GmbH

Typ: 		 	AEE 1F-.-D15Q-…-LED

Liefern und betriebsfertig montieren

Menge: 	1 Stk  	EP: .................... €	GP: .................... €

- Einzelbatterie-Sicherheitsleuchte ALU ECKIG

Einzelbatterie-Sicherheitsleuchte der ASE GmbH in architektonisch ansprechendem pulverbeschichtetem Aluminiumprofilgehäuse ohne sichtbare Schrauben mit längsprimatischer Scheibe zur Ausleuchtung von Rettungswegen oder Flächen. Quadratische Form mit 1-2 Hochleistungs-LED`s mit speziellen Richtungslinsen zur optimierten Ausleuchtung mit einer minimierten Anzahl von Brennstellen.

Technische Ausführung entsprechend DIN EN 60598.2.22 und DIN EN 1838, vollelektronisches Betriebsgerät, stromkonstant für weiße LED und Doppelklemmen zum Anschluss der Durchgangsverdrahtung mit Adern bis 2,5mm².LED, Anschlussklemmen für Durchgangsverdrahtung mit Adern bis 2,5mm².

O Mikroprozessorgesteuerte Elektronik selbstüberwachend (-Sü) mit Diagnose - und Steuerprogrammen für Ladung, Wechselrichter und Batterie.Frei wählbare Dauer - oder Bereitschaftsschaltung, Leuchtmittelüberwachung, NiMH/NiCd - Hochtemperatur - Akku, Anzeige der Ergebnisse über Multifunktions - LED an der Leuchte.

O Busüberwachte Elektronik basierend auf der DALI-Technologie (-DAL) mit Diagnose - und Steuerprogrammen für Ladung, Wechselrichter und Batterie zum Anschluss an Überwachungszentrale DAL VISU.

Frei wählbare Dauer - oder Bereitschaftsschaltung und freie Fernschaltbarkeit  jeder Leuchte am Steuerteil.

NiMH/NiCd - Hochtemperatur - Akku, Anzeige der Ergebnisse über Multifunktions - LED an der Leuchte.

- Maße Gehäuse 			L = 147mm B = 147mm H = 70mm

- Montageart			Deckenmontage

- Batterietyp 3h – 8h			NiMH, 4,8V/2Ah – 7,2V/2Ah

- Autonomiezeit			3h/8h

- Überwachung			Selbstüberwacht, Busüberwacht

- Leuchtmittel			PowerLED 1x3W mit Wegelinse

- Schutzklasse/ -art			I / IP 32, IP 54

- Farbe  				weiß

Fabrikat :		ASE GmbH

Typ: 		 	AEE 1W-.-D15Q-…-LED

Liefern und betriebsfertig montieren

Menge: 	1 Stk  	EP: .................... €	GP: .................... €

- Einzelbatterie-Sicherheitsleuchte ALU ECKIG

Einzelbatterie-Sicherheitsleuchte der ASE GmbH in architektonisch ansprechendem pulverbeschichtetem Aluminiumprofilgehäuse ohne sichtbare Schrauben mit längsprimatischer Scheibe zur Ausleuchtung von Flächen. Quadratische Form mit 1-2 Hochleistungs-LED`s mit speziellen Richtungslinsen zur optimierten Ausleuchtung mit einer minimierten Anzahl von Brennstellen.

Technische Ausführung entsprechend DIN EN 60598.2.22 und DIN EN 1838, vollelektronisches Betriebsgerät, stromkonstant für weiße LED und Doppelklemmen zum Anschluss der Durchgangsverdrahtung mit Adern bis 2,5mm².LED, Anschlussklemmen für Durchgangsverdrahtung mit Adern bis 2,5mm².

O Mikroprozessorgesteuerte Elektronik selbstüberwachend (-Sü) mit Diagnose - und Steuerprogrammen für Ladung, Wechselrichter und Batterie. Frei wählbare Dauer - oder Bereitschaftsschaltung, Leuchtmittelüberwachung, NiMH/NiCd - Hochtemperatur - Akku, Anzeige der Ergebnisse über Multifunktions - LED an der Leuchte.

O Busüberwachte Elektronik basierend auf der DALI-Technologie (-DAL) mit Diagnose - und Steuerprogrammen für Ladung, Wechselrichter und Batterie zum Anschluss an Überwachungszentrale DAL VISU.

Frei wählbare Dauer - oder Bereitschaftsschaltung und freie Fernschaltbarkeit  jeder Leuchte am Steuerteil.

NiMH/NiCd - Hochtemperatur - Akku, Anzeige der Ergebnisse über Multifunktions - LED an der Leuchte.

- Maße Gehäuse 			L = 147mm B = 147mm H = 70mm

- Montageart			Deckenmontage

- Batterietyp 3h – 8h			NiMH, 4,8V/2Ah – 7,2V/2Ah

- Autonomiezeit			3h/8h

- Überwachung			Selbstüberwacht, Busüberwacht

- Leuchtmittel			PowerLED 2x3W als Tiefstrahler

- Schutzklasse/ -art			I / IP 32, IP 54

- Farbe  				weiß

Fabrikat :		ASE GmbH

Typ: 		 	AEE 2F-.-D15Q-…-LED

Liefern und betriebsfertig montieren

Menge: 	1 Stk  	EP: .................... €	GP: .................... €

- Einzelbatterie-Sicherheitsleuchte ALU ECKIG

Einzelbatterie-Sicherheitsleuchte der ASE GmbH in architektonisch ansprechendem pulverbeschichtetem Aluminiumprofilgehäuse ohne sichtbare Schrauben mit längsprimatischer Scheibe zur Ausleuchtung von Rettungswegen oder Flächen. Quadratische Form mit 1-2 Hochleistungs-LED`s mit speziellen Richtungslinsen zur optimierten Ausleuchtung mit einer minimierten Anzahl von Brennstellen.

Technische Ausführung entsprechend DIN EN 60598.2.22 und DIN EN 1838, vollelektronisches Betriebsgerät, stromkonstant für weiße LED und Doppelklemmen zum Anschluss der Durchgangsverdrahtung mit Adern bis 2,5mm².LED, Anschlussklemmen für Durchgangsverdrahtung mit Adern bis 2,5mm².

O Mikroprozessorgesteuerte Elektronik selbstüberwachend (-Sü) mit Diagnose - und Steuerprogrammen für Ladung, Wechselrichter und Batterie. Frei wählbare Dauer - oder Bereitschaftsschaltung, Leuchtmittelüberwachung, NiMH/NiCd - Hochtemperatur - Akku, Anzeige der Ergebnisse über Multifunktions - LED an der Leuchte.

O Busüberwachte Elektronik basierend auf der DALI-Technologie (-DAL) mit Diagnose - und Steuerprogrammen für Ladung, Wechselrichter und Batterie zum Anschluss an Überwachungszentrale DAL VISU.

Frei wählbare Dauer - oder Bereitschaftsschaltung und freie Fernschaltbarkeit  jeder Leuchte am Steuerteil.

NiMH/NiCd - Hochtemperatur - Akku, Anzeige der Ergebnisse über Multifunktions - LED an der Leuchte.

- Maße Gehäuse 			L = 147mm B = 147mm H = 70mm

- Montageart			Deckenmontage

- Batterietyp 3h – 8h			NiMH, 4,8V/2Ah – 7,2V/2Ah

- Autonomiezeit			3h/8h

- Überwachung			Selbstüberwacht, Busüberwacht

- Leuchtmittel			PowerLED 2x3W mit Flächenlinse

- Schutzklasse/ -art			I / IP 32, IP 54

- Farbe  				weiß

Fabrikat :		ASE GmbH

Typ: 		 	AEE 2W-.-D15Q-…-LED

Liefern und betriebsfertig montieren

Menge: 	1 Stk  	EP: .................... €	GP: .................... €

- Einzelbatterie-Sicherheitsleuchte ALU ECKIG

Einzelbatterie-Sicherheitsleuchte der ASE GmbH in architektonisch ansprechendem pulverbeschichtetem Aluminiumprofilgehäuse ohne sichtbare Schrauben mit längsprimatischer Scheibe zur Ausleuchtung von Rettungswegen oder Flächen. Quadratische Form mit 1-2 Hochleistungs-LED`s mit speziellen Richtungslinsen zur optimierten Ausleuchtung mit einer minimierten Anzahl von Brennstellen.

Technische Ausführung entsprechend DIN EN 60598.2.22 und DIN EN 1838, vollelektronisches Betriebsgerät, stromkonstant für weiße LED und Doppelklemmen zum Anschluss der Durchgangsverdrahtung mit Adern bis 2,5mm².LED, Anschlussklemmen für Durchgangsverdrahtung mit Adern bis 2,5mm².

O Mikroprozessorgesteuerte Elektronik selbstüberwachend (-Sü) mit Diagnose - und Steuerprogrammen für Ladung, Wechselrichter und Batterie. Frei wählbare Dauer - oder Bereitschaftsschaltung, Leuchtmittelüberwachung, NiMH/NiCd - Hochtemperatur - Akku, Anzeige der Ergebnisse über Multifunktions - LED an der Leuchte.

O Busüberwachte Elektronik basierend auf der DALI-Technologie (-DAL) mit Diagnose - und Steuerprogrammen für Ladung, Wechselrichter und Batterie zum Anschluss an Überwachungszentrale DAL VISU.

Frei wählbare Dauer - oder Bereitschaftsschaltung und freie Fernschaltbarkeit  jeder Leuchte am Steuerteil.

NiMH/NiCd - Hochtemperatur - Akku, Anzeige der Ergebnisse über Multifunktions - LED an der Leuchte.

- Maße Gehäuse 			L = 147mm B = 147mm H = 70mm

- Montageart			Deckenmontage

- Batterietyp 3h – 8h			NiMH, 4,8V/2Ah – 7,2V/2Ah

- Autonomiezeit			3h/8h

- Überwachung			Selbstüberwacht, Busüberwacht

- Leuchtmittel			PowerLED 2x3W mit Wegelinse

- Schutzklasse/ -art			I / IP 32, IP 54

- Farbe  				weiß

Fabrikat :		ASE GmbH

Typ: 		 	AEE 2-.-D15Q-…-LED

Liefern und betriebsfertig montieren

Menge: 	1 Stk  	EP: .................... €	GP: .................... €

- Einzelbatterie-Sicherheitsleuchte ALU ECKIG Ballschutzkorb Decke

Ballschutzkorb für die Einzelbatterie-Sicherheitsleuchte ALU ECKIG aus Aliminium.

- Maße	 			L = 220 mm B = 220 mm H = 80 mm

Fabrikat :		ASE GmbH

Typ: 		 	BSK9

Liefern und betriebsfertig montieren

Menge: 	1 Stk  	EP: .................... €	GP: .................... €