# LEISTUNGSVERZEICHNIS

## Pos.	                    Leistungsbeschreibung	                    Einh.-Preis	        Gesamtbetrag		                  in €	                    in €

- Überwachungssystem Wireless Control 240

Automatische Prüfeinrichtung gem. DIN VDE 0108 zur zentralen Leuchtenüberwachung von bis zu 240

Einzelbatterieleuchten, Notlichteinbauelementen und Notlicht-Versorgungsgeräten drahtlos über Wireles.

Ein drahtgebundenes System kommt wegen der örtlichen Gegebenheiten nicht zum Einsatz.

Mit der neuen WirelessControl wird die Steuerung und Überwachung von Einzelbatterie Not- und Sicher-heitsleuchten zum Kinderspiel! Zur Installation der Leuchten ist lediglich die normale Spannungsversorgung mit 230V AC nötig. Die anschließende Installation des Funksystems zur Überwachung und Steuerung der Leuchten erledigt sich von selbst.

Jede mit WirelessControl ausgerüstete Leuchte kann auf der europaweit zugelassenen Frequenz von 868 MHz Kontakt mit anderen Leuchten oder mit der Zentrale aufnehmen und ihren eigenen sowie den Status anderer im System angemeldeter Leuchten übertragen. Die Reichweite innerhalb von Gebäuden beträgt dabei maximal 30m. Durch die Funkfrequenz von 868 MHz stellt auch eine Stahlbetondecke zwischen zwei Etagen kein unüberwindbares Hindernis dar.

Das Funksystem kann pro Zentrale maximal 200 Leuchten umfassen und organisiert sich ad hoc vollständig von selbst. Eine WirelessControl-Leuchte nimmt automatisch Kontakt zu allen erreichbaren Knotenpunkten auf. Dies können andere Leuchten, Repeater oder die Zentrale selbst sein.

O Leuchte mit Buskoppelbaustein Wireless Control (-WLC) zum Anschluss an

Überwachungszentrale Wireless Control.

- Maße Gehäuse 			L = 400mm B = 40(65)mm H = 260mm

- Montageart			Wandmontage

- Schutzklasse/ -art			I / IP 20

- Farbe  				grau

Fabrikat :		ASE GmbH

Typ: 		 	WLC-240

Liefern und betriebsfertig montieren

Menge: 	1 Stk  	EP: .................... €	GP: .................... €